目 录

一、	总则	2

二、	基本术语	2

三、	场地安全	3

四、	建筑安全	5

五、	救援疏散通道	6

六、	应急避难场所	9

七、	防灾工程设施	14

- 总则

1.1为适应城市综合防灾、抗灾需要，防御与减轻突发自然灾害造成的社会危害和损失，促进城市防灾减灾资源的综合、有效利用，规范城市开发与建设活动，制定本通则。

1.2本通则与安全控制引导图则结合使用，适用于《唐山市城市总体规划（2011-2020）》确定的中心城区范围。凡在此区域进行城市防灾减灾规划及建设的，均按本通则执行。

其他各区县可参照执行。

1.3各项城市防灾减灾规划及建设除执行本通则外，尚应符合相关国家标准及行业规范的规定。随着城市防灾减灾工作的推进，应及时总结并对本通则内容逐步完善和优化。

- 基本术语

2.1防灾避难场所

配置应急保障基础设施、应急辅助设施及应急保障设备和物资，用于因灾害产生的避难人员生活保障及集中救援的避难场地及避难建筑。简称避难场所。

中心避难场所：具备服务于城镇或城镇分区的城市级救灾指挥、应急物资储备分发、综合应急医疗卫生救护、专业救灾队伍驻扎等功能的固定避难场所。

固定避难场所：具备避难宿住功能和相应配套设施，用于避难人员固定避难和进行集中性救援的避难场所。

紧急避难场所：用于避难人员就近紧急或临时避难的场所，也是避难人员集合并转移到固定避难场所的过渡性场所。

场地型避难场所，利用公园、绿地、学校操场、广场等开敞空间建设的具有灾时紧急避难和临时生活功能的场地。

场所型避难场所，利用地下空间（含人防工程）、体育场馆、学校教室等公共建筑具有灾时紧急避难和临时生活功能的场所。

避难场地：避难场所内可供应急避难或临时搭建工程设施的空旷场地。

避难建筑：避难场所内为避难人员提供宿住活休息和其他应急保障及使用功能的建筑。

有效避难面积：避难场所内除服务于城镇或城镇分区的城市级应急指挥、医疗卫生救护、物资储备及分发、专业救灾队伍驻扎等应急功能占用的面积之外，用于人员安全避难的避难宿住区及其配套应急设施的面积。

2.2应急救灾和疏散通道

应对突发灾害的应急救援和抢险避难、保障灾后应急交通的交通设施，简称应急通道。划分为三类：

救援通道：具有较高的抗灾能力，在遭受较大灾情时能够不受影响或只受轻微影响。能满足大型救援机械的行驶要求。一般结合高速公路和城市主干道建设。救援通道是外界救援力量进入中心城区以及中心城区内部组织救援的主要通道。

疏散主干道：具有较强的抗灾能力。一般结合城市主干道建设。连接城市主要救灾机构、中心固定避难场所及大型居住区，与救援通道构成联通网络，强化救援通道的可靠性。疏散主干道是固定避难场所与各类救援机构联通的主要通道。

疏散次干道：具有一定的抗灾能力。一般结合城市主干道和城市次干道建设。疏散次干道是居住区与应急避难场所联系的主要通道。

一般疏散通道，保障发生灾害时尽快疏散人群和救灾的应急通道。

应急救灾和疏散通道的有效宽度：救灾通道不应低于15米；疏散主干路不应低于7米；疏散次干路不应低于4米。一般疏散通道不应低于3米。

2.3防灾工程设施

为控制、防御灾害以减免损失而修建，具有确定防护标准和防护范围的工程设施，如防洪工程、消防站。

2.4救灾储备物资

是指各级民政部门存储和调用的，主要用于救助紧急转移安置人口，满足其基本生活需求的物资，包括帐篷、棉被、棉衣裤、睡袋、应急包、折叠床、移动厕所、救生衣、净水机、手电筒、蜡烛、方便食品、矿泉水、药品和部分救灾应急指挥所需物资以及少量简易的救灾工具等。

2.5特殊控制地带

为满足疏散通道的有效宽度，沿疏散干路50米范围内新建建筑应在保证合理退线的基础上满足特定的控制高度。

2.6建筑退线

建筑物应距离城市道路或用地红线的程度。

- 场地安全

3.1场地适宜性评价

城市用地应开展建设用地防灾适宜性评价，根据中心城区场地承灾环境分析，将用地划分为四类：

3.1.1不适宜建设用地

不适宜建设用地包括已探明地震活动断裂带两侧各100米区域以及核定采煤波及区及塌陷区，共计38.7平方公里。主要分布于开平片区、东南片区及南湖片区。

该区域内禁止开展任何新建建设活动。位于该区域内建筑质量较差、人员较密集的连片老旧民房应优先列入城市改造计划进行搬迁；位于该区域内其他连片厂房、仓库等其他功能建筑应择机逐步迁出；地震断裂带两侧各100米范围内可保留低于三层的零星分布的丙、丁类建筑，但应根据规范要求进行相应的抗震加固改造。

3.1.2有条件适宜建设区

有条件适宜建设区为经探测存在岩溶分布以及历史上曾经发生过塌陷的区域，共计44.0平方公里。主要集中分布在路北区东南侧以及路南区。

该区域内开展建设活动时，应详细勘察项目所在地的地质灾害风险并采取相应的工程防灾措施。

3.1.3较适宜建设区

较适宜建设区为震时存在砂土液化风险的区域，共计17.2平方公里。主要位于路北区东北侧以及开平区南侧和丰南区交界一带。

该区域进行的建设活动应根据建筑抗震设防类别和地基液化等级采取相应的工程措施。

3.1.4适宜建设区

除以上区域外均为适宜建设区，共计170.1平方公里。

该区域是未来城市可以开展建设活动的有利地段。

3.2防治措施

3.2.1地震断裂带

活断层两侧各100米范围内不适宜作为建设用地。新建工程应予以避让，确有需要建造分散的、低于三层的丙、丁类建筑时，应按提高一度采取抗震措施，并提高基础和上部结构的整体性，并不得跨越断层线。

3.2.2采空区

采空区不适宜作为建设用地，宜作为城市湿地、绿化及复土造田用地。

3.2.3岩熔塌陷的防治措施

岩熔塌陷范围内不得新建大型居住、学校、医院等人员密集场所及可能引发次生灾害的建筑。

新建工程应采取下列措施：

（1）开展岩溶地质详细勘察，查明地下土洞分布。

（2）工程建设应采取清除填堵法或跨越法等工程措施消除其影响。

（3）结合控制地下水抽水量、减缓地下水循环速率等措施治理。

3.2.4砂土液化区

砂土液化区不宜新建大型居住、学校、医院等人员密集场所及可能引发次生灾害的建筑。根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010），采取消除地基液化沉陷的工程措施。

3.2.5重大危险源

重大危险源企业共计8家。重大危险源以工业气体的生产和存储企业为主，涉及危险物质包括液氧、氢气、液化丙烷、碳酸乙烯酯、碳酸二甲酯等。

重大危险源管控范围为1000米，在该范围内开展的建设活动应严格审批。

在管控范围内不得规划建设应急避难场所，禁止新增公共管理与公共服务设施用地、商业服务业设施用地、居住用地、加油加气站用地及交通枢纽用地。

重大危险源企业近期应加强安全监管，远期应逐步限产搬迁。对于近期无法搬迁的重大危险源，为确保安全，其周边管控范围内应调整规划用地方案，将公共管理与公共服务设施用地、商业服务业设施用地及居住用地调整出管控范围。

在重大危险源管控范围内涉及的13个控制单元应开展重大危险源安全影响评价，并根据评价结果调整该单元用地规划并确定相应的减灾措施。

- 建筑安全

4.1新建建筑

中心城区抗震设防烈度为8度，其中路北区、开平区和高新区地震动峰值加速度为0.20g，路南区和丰南区地震动峰值加速度为0.30g，城市新建工程应符合经国家地震部门审查批准的地震动参数作为建筑工程的抗震设防依据。

4.2既有建筑

4.2.1既有建筑抗震性能评价

中心城区既有建筑整体上满足“小震不坏、中震可修、大震不倒”的抗震防灾目标，其中严重不满足抗震要求的薄弱建筑，即在中震下发生严重破坏、大震下发生倒塌的建筑，该建筑总量约为345万平方米，约占总建筑面积的2%。

4.2.2既有建筑次生火灾风险评价

中心城区部分建筑区域内房屋密集，人口密度大，疏散通道窄，房屋建设年代久，是消防薄弱环节，该建筑面积共计约354万平方米，约占建筑总面积的3%。

4.2.3既有建筑加固改造要求

（1）抗震分析倒塌概率高建筑：在中震下可能发生严重破坏、大震下可能发生倒塌的成片建筑区域，优先进行抗震改造、旧城更新；在大震下可能发生严重破坏的成片老旧居民住宅楼，优先安排抗震加固。

（2）次生火灾影响范围内的建筑：结合危旧房改造规划、旧城更新规划、城中村改造规划等，进行火灾危险性较高建筑的更新改造；没有拆除前，采取设置防火隔离带、增设消防水池等措施。

（3）断裂带影响范围（两侧各100米）内的建筑：结构类型为老旧平房拆除；年代为2000年以前非老旧平房的进行加固；2000年之后公共管理与公共服务设施用地、居住、市政公用设施用地上的建筑逐步迁出；2000年之后建筑均保留。

（4）采空区影响范围内的建筑：2000年之前的建筑拆除；2000年之后公共管理与公共服务设施用地、居住、市政公用设施用地上的建筑逐步迁出；2000年之后的建筑保留。

（5）其他危旧房：根据现有建筑物的重要性和使用要求，优先进行抗震鉴定和抗震加固设计

- 救援疏散通道

5.1分级与作用

应对突发灾害的应急救援和抢险避难、保障灾后应急交通的交通设施，简称应急通道。划分为三类：

（1）救援通道：其主要功能为救灾干道，一般为城市对外的交通性干道，要求防灾安全通道的宽度在15米以上，是外界救援力量进入中心城区以及中心城区内部组织救援的主要通道。

（2）疏散主干道：其主要功能为救灾通道和疏散通道，一般为城市主次干路，要求防灾安全通道的宽度在7米以上，连接城市主要救灾机构、中心固定避难场所及大型居住区，与救援通道构成联通网络，强化救援通道的可靠性。疏散主干道是固定避难场所与各类救援机构联通的主要通道。

（3）疏散次干道：其主要功能为避难通道，一般为城市次干路和支路，要求防灾安全通道的宽度在4米以上，主要连接临时避难场所与固定避难场所的主要通道。

5.2选取原则

避难疏散道路应保持畅通，并避免潜在的物体影响道路有效疏散。疏散通道选取主要考虑以下几方面因素：

（1）尽量避免选择容易出现断裂的高架道路或桥梁、路面隆起、下陷等问题的道路。同时，考虑道路断面形式、道路地下管线等。

（2）考虑道路两侧临街建筑物倒塌或坠落物的影响，涉及建设年代、建筑质量、建筑高度、建筑物外墙与结构、建筑物后退空间，以及道路空间以外的电线、广告、盆栽、危险物品等发生坠落、爆燃等情况，降低疏散时的安全风险。

（3）考虑各种占道造成道路有效宽度缩减情况。如受路边停车、人行流量与交通量的影响被占用的情况，灾害中期可能会发生民众临时搭用帐篷而被占用的情况。

（4）考虑连接重要防救灾据点与公共设施的可达性和便捷度。重要公共防救灾设施，如重要避难场所、重要指挥设施、重要医疗设施、重要消防设施、重要治安设施、重要物资设施。

根据以上原则确定唐山市中心城区救援疏散通道三级体系：救援通道、疏散主干道和疏散次干道。中心城区范围内各街区单元涉及到疏散主干道与次干道。其中，疏散主干道19条（见下表），疏散次干路157条（见说明书表8-12规划疏散次干道一览表）

规划疏散主干道一览表

| 序号 | 道路名称 | 现状道路宽度 | 规划道路红线宽度 | 道路级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 唐通路/北新道 | 30/40 | 60/45 | 主干路 |
| 2 | 复兴路/唐柏路 | 30 | 50 | 主干路 |
| 3 | 新华东道 | 50 | 50 | 主干路 |
| 4 | 站前路 | 30 | 60 | 主干路 |
| 5 | 南湖迎宾大道 | 30 | 60 | 主干路 |
| 6 | 唐古路 | 30 | 45 | 主干路 |
| 7 | 东环快速路/开越路 | 30 | 60 | 主干路 |
| 8 | 长宁西道 | 50 | 60 | 主干路 |
| 9 | 建设北路/建设南路 | 45/30 | 55/50 | 主干路 |
| 10 | 大庆道 | 45/50 | 60/50 | 主干路 |
| 11 | 东城路/中兴大街 | 30 | 45/40 | 主干路 |
| 12 | 学院北路/学院南路 | 30 | 55/50 | 主干路 |
| 13 | 205国道 | 32 | 55 | 国道 |
| 14 | 唐丰快速路/西环路/青年路 | 50/30/30 | 50/60/50 | 主干路 |
| 15 | 岳各庄路 | 30 | 60 | 主干路 |
| 16 | 南新道 | 50 | 50 | 主干路 |
| 17 | 北环路 | 30 | 60 | 主干路 |
| 18 | 西南环线 | 30 | 60 | 主干路 |
| 19 | 滨河路（河北路） | 30 | 40/35 | 主干路 |

5.3实施控制

5.3.1疏散通道有效宽度的核算方法

城市防灾疏散干道和支干道的宽度应考虑两侧建筑物受灾损坏情况、路面部分受阻、局部仍可保证消防车通行的要求，同时要减少通道上的高架设施或其他障碍物。

救援疏散通道的有效宽度应符合下列关系式：

W+（S1+S2）- ( H1*k1+H2*k2) >N

式中，W为道路红线宽度，H1、H2为两侧建筑高度，S1、S2为两侧建筑退红线距离，N为防灾安全通道的宽度，K1、K2为考虑建筑物倒塌或坠落物影响的宽度系数。

疏散通道有效宽度示意图

K值的选取应根据具体情况而定，其影响因素包括建筑高度、建筑类型与布置方式等，参照下表：

宽度系数K值选取表

建筑高度

| 建筑类型 宽度系数K 布置方式 |  | H<24m | 24m≤H＜54m | 54m≤H＜100m | 100m≤H＜160m | 160m≤H＜250m | H≥160米 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 可倒塌建筑 | 平行红线布置 | 2/3 | 2/3～1/2 | 0.5 | 0.5～0.4 | 0.4～0.3 | 根据情况确定，不低于前款要求 |
|  | 垂直红线布置 | 0.5 | 0.5～0.3 | 0.3～0.25 | 0.25～0.2 | 0.2～0.15 |  |
| 不倒塌建筑 | 按防止坠落物安全距离确定 | 0.2 | 0.2～0.1之间插值采用 |  | 0.1 |  |  |

注：其它高度建筑的宽度系数按插值确定，但不得低于0.1；

资料来源《防灾避难场所设计规范》（GB51143-2015）。

5.3.2疏散通道两侧建筑高度的推导

以满足疏散通道有效宽度为最终目的，在建筑基本退线的基础下，根据下表可由道路红线宽度推导出沿路建筑控制高度。

5.3.3疏散通道的基本要求

（1）救灾主干道应按照提高一度进行抗震设防，确保灾时功能不受影响。救灾主干道应确保灾后有效宽度不小于15米。救灾主干道改造、扩建工程及两侧新建建筑工程时，应通过控制两侧建筑高度、控制退让距离等方式保障其有效宽度不小于15米。灾时应进行交通管制，尽量避免无关车辆对交通救援通道的干扰。

（2）疏散主干道应确保灾后有效宽度不小于7米。救灾主干道新建、改造、扩建工程及两侧新建建筑工程时，应通过控制两侧建筑高度、控制退让距离等方式保障其有效宽度不小于7米。

（3）救灾次干道新建、改造、扩建工程及两侧新建建筑工程时，应通过控制两侧建筑高度、控制退让距离等方式保障其有效宽度不小于4米。

- 应急避难场所

6.1分级要求

避难场所按照其配置功能级别、避难规模和开放时间，可划分为紧急避难场所、固定避难场所和中心避难场所三类。按使用方式和用途，又分为场地型（室外型）避难场所和场所型（室内型）避难场所。考虑到唐山属于北方城市，冬季气候寒冷等特点，要求固定避难场所中至少有50%以上为场所型避难场所。

6.2配设标准

（1）中心避难疏散场所，除满足固定避难疏散场所的要求外，还应满足设置抗震防灾指挥机构、情报设施、抢险救灾部队营地、直升飞机场、医疗抢救中心和重伤员转运中心等的需要。按照避难人口人均3平方米，服务半径2000-3000米配设。

（2）固定避难场所，按照避难人口人均3平方米，每处最小规模1公顷，服务半径2000-3000米配设。基于罕遇地震灾害影响下避难需求为主，并复核其他灾害影响需求，唐山市中心城区避难人口共计55.8万人，固定避难场所面积共计167.4万平米。

固定避难场所应该严格遵守，不得随意更改。

新建的固定避难场所要满足本通则及各相关规范的技术要求，严格控制验收标准，加强监管力度；现状需改造的固定避难场所要根据实际情况，逐步推进，尽快投入使用。

（3）紧急避难场所，按照避难人口人均1平方米，每处最小规模0.1公顷，服务半径500米配设。根据土地利用类型，合理考虑中心城区昼夜人口分布情况，采用昼夜峰值人口核算其紧急避难需求，唐山市中心城区紧急避难人口共计263万人。

紧急避难场所可在控制单元内适度调整位置、规模，但总量不能减少；且调整方案应经过专家论证并履行相关程序。

面积超过1公顷的地块出让时，应在内部解决紧急避难问题；配设的紧急避难场所要满足本通则及各相关规范的技术要求，验收合格后方可投入使用。

现状需改造的紧急避难场地，应根据实际情况，逐步推进，尽快投入使用。

各片区受灾人口避难需求表

| 控规片区 | 规划人口 （万人） | 避难人口 （万人） | 比例 （%） | 需求避难面积 （万㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高新片区 | 11.9 | 1.6 | 13.4% | 4.8 |
| 凤凰新城 | 26.8 | 4.6 | 17.2% | 13.8 |
| 铁西片区 | 8.4 | 0.6 | 7.1% | 1.8 |
| 火车站片区 | 15.3 | 4.8 | 31.4% | 14.4 |
| 中心片区 | 35.0 | 14.7 | 42.0% | 44.1 |
| 陡河东片区 | 9.3 | 6.3 | 67.7% | 18.9 |
| 东南片区 | 14.9 | 5.8 | 38.9% | 17.4 |
| 南湖起步区 | 11.3 | 0.3 | 2.7% | 0.9 |
| 南湖西片区 | 8.6 | 0.9 | 10.5% | 2.7 |
| 丰南片区 | 38.1 | 7.6 | 19.9% | 22.8 |
| 开平片区 | 39.9 | 8.6 | 21.6% | 25.8 |
| 合计 | 219.5 | 55.8 | 25.4% | 167.4 |

各级应急避难场所人均综合、人均有效避难面积表

| 应急避难场所分级 | 容纳人数（人） | 最小规模 （ha/处） | 人均有效避难面积（㎡/人） | 服务半径（m） | 受助时间（d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中心避难场所 | ＞10000 | 50 | 3-8 | ≥10000 | 14-30 |
| 固定避难场所 | 2000-5000 | 1 | 2-3 | 2000-3000 | 1-3 |
| 紧急避难场所 | 500-2000 | 0.1 | 1 | 500 | <1 |

6.3选址原则

避难场所应优先选择场地地形平坦、地势较高、有利于排水、空气流通、具备一定基础设施的公园、绿地、广场、学校、体育场馆等公共建筑与设施，其周边应道路畅通、交通便利，并应符合下列规定：

（1）中心避难场所考虑行政区划和城市用地布局，宜选择在与城市外部有可靠交通连接、易于伤员转运和物资运送、并与周边避难场所有疏散道路联系的地段；

（2）固定避难场所应满足以居住用地为主就近疏散避难的需要，宜选择在交通便利、有效避难面积充足、能与责任区内居住区建立安全避难联系、便于人员进入和疏散的地段；场所型避难场所，宜优先选择地下空间、体育场馆、学校教室、文化娱乐建筑等抗震能力强的公共建筑；场地型避难场所宜优先选择公园、绿地、学校操场、广场等开敞空间；

（3）紧急避难场所应满足就地疏散避难的需要，可选择学校操场、小广场、空地、街头绿地及居住小区内的花园等；

中心避难场所和固定避难场所可利用相邻或相近的且抗灾设防标准高、抗灾能力好的各类公共设施，按充分发挥平灾结合效益的原则整合而成。

6.4安全性要求

（1）应避开地震断裂带、洪涝、山体滑坡、泥石流等自然灾害易发生地段；

（2）应避开高压线走廊区域；

（3）应选择地势较为平坦空旷且地势略高，易于排水，适宜搭建帐篷的地形；

（4）避难场地应处于周围建(构)筑物倒塌影响范围以外，并应保持安全距离；

（5）避难场所用地应避开易燃、易爆、有毒危险物品存放点、严重污染源以及其他易发生次生灾害的区域，距次生灾害危险源的距离应满足国家现行有关标准对重大危险源和防火的要求，有火灾或爆炸危险源时，应设防火安全带；

（6）避难场所内的应急功能区与周围易燃建筑等一般火灾危险源之间应设置不小于30m的防火安全带，距易燃易爆工厂、仓库、供气厂、储气站等重大火灾或爆炸危险源的距离不应小于1000m；

（7）选择室内公共的场、馆、所作为应急避难场所或作为应急避难场所配套设施用房的，应达到唐山市抗震设防要求，并按照相关规范进行建筑物的安全鉴定，鉴定合格后方可启用；

（8）周边或内部林木分布较多的避难场所，宜通过防火树林带等防火隔离措施防止次生火灾的蔓延。

6.5技术要求

6.5.1基本要求

（1）应急避难场所的避难容量、应急设施及应急保障设备和物资的规模应满足遭受设定防御标准相应灾害影响时的疏散避难和应急救援需求

（2）应急避难场所人员进出口与车辆进出口宜分开设置，并应有多个不同方向的进出口。固定避难场所至少应有两个进口与两个出口。

（3）应急避难场所建设时，应规划和设置引导性的标示牌，并绘制责任区域的分布图和内部区划图。

6.5.2中心避难场所技术要求

（1） 中心避难场所应独立设置城市级应急功能区，并应符合下列规定：

中心避难场所宜独立设置应急指挥区；

应急指挥区应配置应急停车区、应急直升机使用区及其配套的应急通信、供电等设施；

中心避难场所宜设置应急救灾演练、应急功能演示或培训设施。

（2）承担避难宿住功能的中心避难场所宜按固定避难场所的要求，单独设置避难宿住区和相应场所管理设施，并应与城市级应急功能区相对分隔。

（3）中心避难场所应设置城市级应急物资储备区、应急医疗卫生救护区及其配套设施。

（4）中心避难场所的应急医疗卫生救护区应单独设置医疗垃圾应急储运设施。

6.5.3固定避难场所技术要求

（1） 固定避难场所应结合应急通信、公共服务、应急医疗卫生救护、应急供水等设施统筹设置应急指挥和应急管理设施、配置管理用房，并应符合下列规定：

设置有城市级应急功能的固定避难场所应独立设置相应的应急指挥区；

城市级应急功能区应根据应急管理要求配置应急停车区、应急直升机使用区、应急通信、供电等设施；

固定避难场所宜设置场所综合管理区；

固定避难场所可根据应急管理要求，选择设置应急救灾演练、应急功能演示或培训设施。

（2）固定避难场所应设置避难宿住区，且应根据避难人数分隔为相对独立的避难单元，分级配置相关应急保障基础设施和辅助设施，并应符合下列规定：

固定避难场所内的避难单元间宜利用常态设施或缓冲区进行分隔，并应满足防火要求；

避难场所的人员主出入口以及避难人数大于等于3．5万人的避难宿住区之间应设置宽度不小于28m的缓冲区。

（3） 固定避难场所应设置区域位置指示、警告标志和场所功能演示标识；超过3个避难单元的避难场所宜设置场所引导性标识、场所设施标识。

（4） 固定避难场所的责任区级应急物资储备分发和应急医疗卫生救护设施应设置在场所内相对独立地段或场所周边。当利用周边设施时，其与避难场所的通行距离不应大于500m。

（5）固定避难场所宜设置应急垃圾收集点或应急垃圾储运区。

（6）固定避难场所内独立设置的应急医疗卫生救护区，应单独设置医疗垃圾应急储运设施。避难单元的应急医疗所应配备医疗垃圾存储装置，并应进行专门处置。

6.5.4紧急避难场所技术要求

（1）紧急避难场所宜根据责任区内所属居住区情况，结合应急医疗卫生救护和应急物资分发需要设置场所管理点。场所管理点宜根据避难容量，按不小于每万人50平方米用地面积预留配置。

（2）紧急避难场所宜设置应急休息区，且宜根据避难人数适当分隔为避难单元，并应符合下列规定：

应急休息区的避难单元避难人数不宜大于2000人，避难单元间宜利用常态设施或设置缓冲区进行分隔；

缓冲区的宽度应根据其分隔聚集避难人数确定，且人数小于等于2000人时，不宜小于3m；人数大于2000人且小于等于8000人时，不宜小于6m；人数大于8000人且小于等于20000人时，不宜小于12m。

（3）紧急避难场所宜设置应急厕所、应急交通标志、应急照明设备、应急广播等设施和设备。

（4）紧急避难场所宜设置应急垃圾收集点。

（5）紧急避难场所应设置区域位置指示和警告标志，并宜设置场所设施标识。

- 防灾工程设施

防灾工程设施，是为控制、防御灾害以减免损失而修建，聚集有确定防护标准和防护范围的工程设施，如防洪工程、消防站等。

7.1消防设施

7.1.1基本要求

城市消防站应分为陆上消防站、水上消防站和航空消防站。陆上城市消防站分为普通消防站、特勤消防站和战勤保障消防站。普通消防站分为一级普通消防站和二级普通消防站。

陆上消防站设置，应符合下列规定：

（1）城市建设用地范围内应设置一级普通消防站；

（2）城市建成区内设置一级普通消防站确有困难的区域，经论证可设二级普通消防站；

（3）地级及以上城市、经济较发达的县级城市设置特勤消防站和战勤保障消防站，经济发达且有特勤任务需要的城镇可设特勤消防站；

（4）消防站应独立设置。特殊情况下，设在综合性建筑物中的消防站应有独立的功能分区，并与其他使用功能完全隔离，其交通组织应便于消防车应急出入。

唐山市中心城区规划设置一级普通消防站30处和特勤消防站5处。

7.1.2技术要点

（1）配设标准

陆上消防站建设用地面积标准：

一级普通消防站3900㎡～5600㎡

特勤消防站5600㎡～7200㎡

指标中未包含消防车道、绿化用地的面积，在确定消防站建设用地总面积时，可按0.5～0.6的容积率进行测算。

（2）选址要求

消防站应设置在便于消防车辆迅速出动的主、次干路的临街地段；

消防站执勤车辆的出入口与医院、学校、幼儿园、托儿所、影剧院、商场、体育场馆、展览馆等人员密集场所的主要疏散出口的距离不应小于50m；

消防站辖区内有易燃易爆危险品场所或设施的，消防站应设置在危险品场所或设施的常年主导风向的上风或侧风处，其用地边界距危险品部位不应小于200m。

7.1.3建设要求

陆上消防站应根据辖区的火灾风险和灭火、应急救援的要求，按照《城市消防站建设标准》（建标152-2011）的规定，合理配置消防装备和器材。

7.2应急医疗设施

7.2.1基本要求

应急医疗设施分为市级急救医疗机构、组团级急救医疗机构、社区级急救医疗机构、专业处置应急医疗机构四级。

各级应急医疗设施配建要求

| 防灾等级 | 床位数 （床） | 防灾功能 | 抗震设防标准 | 应急物资配备 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 市级急救医疗机构 | ≥500 | 转运人员紧急救护及重伤人员救治 | 门诊、医技、住院用房建筑按照设防烈度特殊设防类进行设防 | 个人防护类、医用器材类、医疗急救装备、后勤保障装备、消杀器械和药品、中毒救护药品、普通抢救药品 |
| 组团级急救医疗机构 | 100～500 | 重伤人员救治 其他外科处理 | 门诊、医技、住院用房建筑按照设防烈度重点设防类进行设防 | 个人防护类、医用器材类、医疗急救装备、消杀器械和药品、中毒救护药品、普通抢救药品 |
| 社区级急救医疗机构 | ＜100 | 急救处理 专业救护 | 主要建筑按照设防烈度标准设防类进行设防 | 个人防护类、医用器材类、消杀器械和药品、普通抢救药品 |
| 专业处置应急医疗机构 | ≥100 | 特殊类重伤人员救治； 骨伤、烧伤、传染病 | 门诊、医技、住院用房建筑按照设防烈度重点设防类进行设防 | 个人防护类、医用器材类、医疗急救装备、消杀器械和药品 |

唐山市中心城区规划市级急救医疗机构3处、组团级急救医疗机构15处、社区级医疗急救机构79处、专业处置应急医疗机构3处。

唐山市中心城区应急医疗设施汇总表

| 防灾等级 | 序号 | 名称 | 占地 （公顷） | 床位数 （床） | 规划 措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市级急救医疗机构 | 1 | 工人医院凤凰新城医院 | 14.03 | 1500 | 新建 |
|  | 2 | 开平医院 | 2.4 | 200 | 优化 |
|  | 3 | 丰南区新城医院 | 7.2 | 600 | 迁建 |
| 组团级急救医疗机构 | 1 | 唐山市工人医院 | 5.55 | 1618 | 保留 |
|  | 2 | 唐山市人民医院 | 3.99 | 900 | 优化 |
|  | 3 | 联大附属医院 | 3.75 | 732 | 优化 |
|  | 4 | 开滦医院 | 5.76 | 820 | 优化 |
|  | 5 | 唐山钢铁集团医院 | 3.77 | 506 | 优化 |
|  | 6 | 唐山市协和医院 | 2.86 | 614 | 保留 |
|  | 7 | 二五五医院 | 6.36 | 600 | 优化 |
|  | 8 | 东部商住区医院 | 8.7 | 790 | 新建 |
|  | 9 | 高新区医院 | 3.95 | 360 | 新建 |
|  | 10 | 唐山铁路中心医院 | 1.6 | 180 | 优化 |
|  | 11 | 鹭港医院 | 1.39 | 120 | 新建 |
|  | 12 | 铁西医院 | 3.84 | 350 | 新建 |
|  | 13 | 人民医院分院 | 1.99 | 170 | 扩建 |
|  | 14 | 新建区级医院1 | 3.69 | 320 | 新建 |
|  | 15 | 新建区级医院2 | 3.39 | 300 | 新建 |

7.2.2建设要求

紧急救援中心的建设规模按城市人口测算。基本配备标准为城市人口每5-10万人配置一辆救护车，工作人员按5人/辆配备。每位工作人员的工作用房按建筑面积35平方米设置。

救援要求标准

| 市区人口（万人） | 普通救护车（其中负压车辆数） | 建筑面积（平方米） |
| --- | --- | --- |
| ＜50 | 4（1） | 800 |
| 50-100 | 8（1） | 1200 |
| 100-200 | 15（2） | 1800 |
| 200-400 | 30（3） | 3000 |
| ＞400 | ≥50（5） | ≥5000 |

来源：《紧急救援中心建设标准》

紧急救援中心的选址应符合下列要求：

（1）急救网络应合理布局，急救半径应控制在8km以内，保证接到报警后，救护车15分钟内到达患者驻地。并保证回车率小于3%。

（2）新建紧急救援中心，建设用地应选择比较平坦，地势较高，地质良好的地段。选择附近市政公用系统比较完善的地区，以节约成本。

7.3应急物资储备设施

7.3.1基本要求

救灾物资储备库分为中央级（区域性）、省级、市级和县级四类。

救灾物资储备库的储备物资规模应根据辐射区域内自然灾害救助应急预案中三级应急响应启动条件规定的紧急转移安置人口数量确定。

唐山市中心城区应设置市级救灾物资储备库一处，总建筑面积2900～4100m2。

7.3.2技术要点

救灾物资储备库的选址应符合当地城市规划，遵循储存安全、调运方便的原则，并满足以下要求：

（1）地势较高，工程地质和水文地质条件较好；

（2）市政条件较好；

（3）远离火源、易燃易爆厂房和库房等；

（4）交通运输便利，市级及市级以上救灾物资储备库宜临近铁路货站或高速公路入口；

（5）地势较为平坦，视野相对开阔，市级及市级以上救灾物资储备库的库址应便于紧急情况下直升飞机起降。

7.3.3建设要求

市级救灾物资储备库房屋建筑包括库房、生产辅助用房、管理用房和附属用房。各类用房构成和建筑面积详见下表。

市级救灾物资储备库各类用房构成详表

| 项目 |  | 配置要求 | 建筑面积（㎡） |
| --- | --- | --- | --- |
| 库 房 |  | √ | 2213～3321 |
| 生产辅助用房 | 加工用房 | √ | 277 |
|  | 清洗消毒用房 | √ |  |
| 管理用房 | 办公室 | √ | 228～285 |
|  | 会议室 | √ |  |
|  | 财务室 | √ |  |
|  | 档案室 | √ |  |
|  | 监控室 | 合建 |  |
|  | 警卫室 |  |  |
|  | 活动室 | √ |  |
|  | 值班宿舍 | √ |  |
| 附属用房 | 车 库 | √ | 179～192 |
|  | 变/配电室 | √ |  |
|  | 水泵房 | √ |  |
|  | 锅炉房 | ○ |  |
|  | 食 堂 | √ |  |
|  | 浴 室 | √ |  |
|  | 卫生间 | √ |  |

注：“√”表示应具备该用房；“○”表示可具备该用房。